【A06】小口径超声波水表计量方法【芯创智联】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

应用类

3.题目名称

小口径超声波水表计量方法

4.背景说明

【整体背景】

随着全球城市化进程的不断加速和水资源日益短缺的加剧，如何更好地管理和利用水资源已成为全球范围内的重要议题。而在水资源的监测和控制中，水表作为最基础的计量工具，其作用愈发重要。然而，传统湿式机械水表作为老旧小区和商业建筑中测量用水量的传统工具，已经难以满足现代社会对于水资源计量 的精度和实时性的要求。

小口径超声波智能水表具有非常重要的意义和价值。其广泛应用将有助于提 高水资源利用效率、促进环保减排、降低维护成本、推进水务行业数字化转型等 方面产生积极的影响和贡献。特别是在民用领域，小口径超声波智能水表是最广 泛应用的新型流量计量装置。然而，由于计量精度容易受到温度、压力和流速变 化等外部因素的影响，存在一定的缺点。因此，设计一款稳定的高精度小口径超声波智能水表是符合新时代发展要求的，也具有一定的工业价值。

【公司背景】

浙江芯创智联科技有限公司于2022年12月07日注册成立，是芯创智联集团总部所在地，由杭州莱智科技，杭州芯创智联，西安深亚电子等多家子公司组成，公司专注于无线传感智慧组网系统及超声波计量为核心方向，结合集成电路自主设计，以水、电、气、通信及方案定制为主要市场对象的方案提供商；未来，芯创智联也将不断寻求技术突破和创新发展，提供更可靠、优质稳定的无线传感智慧组网系统、更高精度的超声波计量解决方案、更智能化全自动生产测试系统以及完善的APP及系统配套，为客户不断创造更高的价值。

【业务背景】

传感器与微电子技术的发展：随着传感器技术、微电子技术的进步，超声波水表的核心部件——超声波传感器的性能显著提升，测量精度更高，稳定性更好，为超声波水表的发展奠定了技术基础。

物联网、大数据等新技术的推动：物联网、大数据、云计算等新技术的兴起与发展，为超声波水表实现智能化、网络化、信息化提供了技术支持。超声波水表可以与这些技术深度融合，实现远程抄表、数据实时传输与分析、故障诊断等功能，满足智慧水务管理的需求。

水资源节约与管理需求：全球水资源日益紧张，各国对水资源节约和管理的重视程度不断提高。传统机械水表存在计量精度低、始动流量高、易磨损等问题，机械式水表在低流量（如漏损、滴漏）下无法计量（如机械表需≥8升/小时流量才走字），导致漏损率高达20%-30%（国内）甚至50%（海外），每年给供水公司造成近15%经济损失，难以满足精细化管理需求。超声波水表具有高精度、无磨损、宽量程比等优点，能够准确计量用水量，为水资源管理提供可靠数据支持。

供水企业运营需求：供水企业面临着管网漏损率高、运营成本高等问题。超声波水表可以帮助供水企业实现分区计量管理，精准定位漏损区域，及时修复漏损点，降低管网漏损率，提高供水效率。同时，超声波水表的数据分析功能可以帮助供水企业优化供水调度，降低运营成本。

智慧城市建设需求：智慧城市建设是未来城市发展的重要方向，智慧水务是智慧城市建设的重要组成部分。超声波水表作为智慧水务的关键设备之一，可以实现用水数据的实时采集、传输和分析，为智慧水务平台的建设提供数据支撑，助力智慧城市建设。

5.项目说明

【问题说明】

（1）温度、压力、气泡等对流速测量的影响。

（2）在超声波流量计流量计算中，其理想状态是经飞行时间和管道参数计算出的流速为管道内流体的平均流速。但是，管道流体实际状态并不是均匀的向前流动，经计算所得到的流速只是流体超声波传播方向的线速度，在计算中盲目的把其当做平均流速计算可能会导致很大的计量误差。

【用户期望】

本命希望选手深入理解超声波水表的设计和构成，以及超声波水流计算理论，发挥人工智能相关的技术优势，设计具有较高精度的小口径超声波水流计算的软硬件平台。

6.任务要求

【开发说明】

设计一个具有较高精度的小口径超声波水流计算的软硬件平台，重点设计和实现流量测量算法。

【技术要求与指标】

（1）硬件选型，不限，采用市场主流芯片。可参考：MCU:XCM32L083,TDC芯片：XCUSE822B ；DN15,DN20铜管段，换能器。

（2）硬件架构,可参考：M0+内核，32KRAM,超声波水表管段。

（3）精度要求：满足R400,T30,精度 2级表（如：DN15口径，Q2 10L/H,测量误差2%以内）。

（4）实时性要求。

【提交材料】

（1）项目概要介绍;

（2）项目简介 PPT;

（3）项目详细方案;

（4）项目演示视频;

（5）团队自愿提交的其他补充材料。